DY-208微机控制电液伺服抗折抗压试验机

产品简介

微机控制电液伺服压力试验机是一款高精度的可做各类压缩性试验的机电液一体化设备。其由试验主机、油源（液压动力源）、测控系统、试验器具四部分组成。最大试验力10kN/300kN。

压力试验机可以满足水泥胶砂强度检验方法GB/T17671-1999，砌墙砖试验方法GB/T2542-2003，烧结多孔砖试验GB13544-2000，烧结普通砖强度试验GB/T5101-2003等要求，此外，该产品也可以完成金属材料和其它非金属材料的抗压强度试验。

配置相应夹具可满足其它试验要求（满足设备量程和试验空间），配置垫块可以完成建筑砂浆试件抗压强度试验。

试验机压缩空间采用垫块调节，可方便大小不同的试样做试验。能够实现等负荷加载。可实现长时间保持载荷、保载精度高，可设定复杂的压缩试验程序。

试验机主机

主机采用一体式铸钢框架结构，强度高，刚性好，设计最大承载力为400kN，以确保在300k压力作用下框架机体延长变形量小于0.1mm。

水泥抗压/砂浆抗压（300KN）及水泥抗折（10KN）一体式设计，一机多用。

设有安全限位开关，防止因人为或意外原因造成活塞掉出。

主机采用弧形浮头压板机构，加上对框架和油缸的精密加工、检验和装配，以保证在加载试验中试样受压中心线与机器整体压力中心线同轴，样品得以均匀受压。

内置一体式油源系统

内置一体式伺服阀油源系统，节能，220V电源。

内置一体式油源，与受力框架主机浑然一体，由液压泵站、油源控制、主机控制、电脑主机等组成一体，在操作、维修、防护、搬运都很方便。

动力源采用电机配伺服阀，电机与伺服阀均为国产，油泵采用进口油泵。系统设计充分考虑了节能、可靠、安全和环保，油源系统均采用符合环保要求的元件，运转时噪声声级低于30HZ。

油缸缸筒、活塞等均采用高强度耐磨材料，长期工作不会出现变形、磨损、泄漏现象。密封件选用质量非常好的进口密封圈，耐磨环、防尘圈等。油管采用不锈钢管，选用质量上等的卡套式接头、高压软管，做到无泄漏现象的发生。

测控系统

该产品测力元件为高精度压力传感器，综合精度高,灵敏度高,重复性好,通过随机标定后试验中不受外力影响，可保证试验过程和参数的准确性。拉伸、压缩试验传感器受力方向一致,标定、校准简单、方便。

安装使用的专用试验软件是在windows平台下开发的，保证试验操作简便和通用性，试验数据的处理、保存、传输容易和便捷，试验过程曲线在显示器上实时显示。可实现等速率加荷试验。试验参数通过计算机采集和软件处理能自动控制试验过程和自动求出试验结果。由微机屏幕实时显示试验曲线和试验结果，由打印机打印试验报告和试验曲线。

试验软件可以按照ISO、GB规定的试验方法和标准进行设定完成试验，也可以预先根据客户要求按客户提供的试验方法和标准进行设定和完成试验。试验数据可通过数据接口与网络对接，软件中可根据用户要求预先设置网络接口，并协助用户进行联网工作。

技术参数：

| 主体结构形式 | *上置式集成油缸 |
| --- | --- |
| 供电方式 | *单相AC220V/0.75kW |
| 测力与控制方式 | *高精度压力传感器、微电脑控制（含联网电脑） |
| 最大试验力 | 300k(抗压)10kN（抗折） |
| 试验机示值准确度等级 | 1级（0.5级） |
| 试验力测量量程 | 1%～100%FS（全程不分档） |
| 上下压板尺寸 | φ160mm |
| 上下压板距离调节方式 | 垫块调节 |
| 活塞行程 | 20mm |
| 试验力加载速率 | 0-3kN |
| 外型尺寸 | W/D/H1214/565/1451（mm）台面高度915（mm） |
| 重量 | 250kg |

出厂配置表：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 1台 | 东仪 |  |
| 2 | 高精度传感器 | 300kN | 1只 | 宁波 | 装在主机上 |
| 3 | 高精度压力传感器 | 10kN | 1只 | 宁波 | 装在主机上 |
| 4 | 伺服电机+伺服控制器 |  | 1套 | 信捷（A股上市企业） | 装在主机上 |
| 5 | 变频器 | 1.5kW | 1套 | 日本 | 装在主机上 |
| 6 | 国产品牌电脑 | - | 1套 | 中国 | 装在主机上 |
| 7 | 软件测控系统 | TestMaster | 1套 | 东仪 | 系统已预装/备有光盘 |
| 8 | 无线键盘及无线鼠标 |  | 1套 | 国产 |  |
| 9 | 说明书及合格证 |  | 1套 | 东仪 |  |
| 10 | 水泥抗压夹具 | 40*40mm | 1套 | 东仪 |  |
| 11 | 水泥抗折夹具 | 40*40mm | 1套 | 东仪 |  |
| 12 | 混凝土抗折夹具 | 150*150*550 | 1套 | 东仪 |  |

同类产品区别

| 序号 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 泵源系统： 我公司产品：采用超静进口油泵，具有工作时几乎无声音，无噪音污染；通过伺服电机控制液压泵，控制精度更高（曲线绝对平稳）；相对于伺服阀、比例阀，对液压油洁净程度及液压油温更为宽松，使用寿命更长更稳定。 市场上同类产品：采用进口伺服阀、比例阀、国产阀+液压泵，要求液压油相对洁净，使用中如堵塞维修或更换代价大，油泵采用普通油泵，工作时噪音大。 |
| 2 | 测力传感器： 我公司产品：采用高精度压力负荷传感器，精度度，线性稳定。 市场上同类产品：不排除同类产品采用普通液压传感器，性能大打折扣。 |
| 3 | 安装简易性： 我公司产品：免安装，现场无需连接油路（落地直接插220V电即可使用），微机采用无线键盘、无线鼠标或触摸屏双重操作方式，占地面积小，移动方便等优势。 市场上同类产品：主机油源分体式，占地面积大，需现场连接油路及数据线。 |
| 4 | 工作效率： 我公司产品：设有快退阀——即破型或断裂后活塞立即回位。 市场同类产品：破型或断裂后活塞需要完全靠自重进行回位，相对速度较慢，效率低。 |
| 5 | 环保节能性： 我公司产品：整体一体密封式设计，220V家用电，变频控制，节能70%，采用超静音油泵，运转时基本无声音。 市场上同类产品：均采用380V工业电，定频输出，工作时噪音大。 |
| 6 | 外观设计： 我公司产品：整机一体化设计，使用方便，现场无需安装。 市场上同类产品：外壳采用喷漆或者静电喷涂。整机分为主机和油源控制系统组成，现场需连接数据线及油路。 |

产品售后服务

产品到用户现场后，用户负责产品的接收、就位、安装，并准备好电源。然后通知公司客户服务部派人员调试。

派专业人员到现场对产品进行免费调试，并对操作人员进行培训。

根据技术协议规定验收合格后进入免费保修期。产品免费保修服务期限为一年。

终身维护服务，仅收取材料费、人工费、差旅费、成本费。

对于用户的咨询和投诉，立刻给予回复响应；当天提供问题解决方案；需要时24～72小时内安排去用户现场解决问题。

免费为用户提供软件升级服务。

用户准备条件

要求尽可能明确试验所参考执行的试验方法标准细则。

提供在本机上完成试验的试样，供产品测试或出厂检验。

负责产品的收货、储运、就位。

联系当地计量部门对设备进行计量（最好安排在安装调试完成后马上进行设备计量）。

设备安装所需的空间，电源等（220V）。

L-HM46号抗磨液压油30升。

安装细则

无需基础自动找平